Doporučení provozních opatření s cílem eliminovat riziko

kolize netopýrů s větrnými elektrárnami

Na základě monitoringu aktivity netopýrů a jejich mortality, zapříčiněné kolizí s lopatkami větrných elektráren (VTE), v USA, Kanadě a řadě míst Evropy včetně prvních výsledků z našeho území (větrný park Břežany na Znojemsku), navrhujeme níže uvedená omezení provozu VTE. V současnosti dynamicky se vyvíjející způsob hodnocení rizik VTE a počet monitorovaných lokalit ve střední Evropě vyžaduje pravidelnou aktualizaci případných omezení v souladu s novými poznatky. Tato omezení je však nutno chápat spíše jako doporučení vedoucí k minimalizaci počtu kolizí netopýrů s VTE s ohledem na princip předběžné opatrnosti a nemělo by být plošně paušalizováno. Jsme si vědomi vysoké úrovně nastavených omezení, proto by měl proběhnout před závěrečným hodnocením konkrétního projektu výstavby VTE nejméně jednosezónní monitoring letové aktivity.

- Pro stanovení objektivních limitů pro provoz konkrétní větrné elektrárny je nezbytné před její výstavbou provést monitoring aktivity netopýrů v dané oblasti a v daném místě a po uvedení elektrárny do provozu pak monitorovat mortalitu netopýrů v důsledku jejich kolize s rotujícími lopatkami. Cílem je posoudit, zda nedochází k významnému ohrožení místních populací netopýrů. Pozornost je nutno věnovat zejména těm druhům, které se stávají nejčastěji obětí střetu s lopatkami turbín. Z netopýrů vyskytujících se i u nás bylo sice v Německu evidováno celkem 15 druhů usmrcených větrnými elektrárnami, ale jen netopýři rodů Nyctalus a Pipistrellus jsou častou obětí kolize. Tři druhy – netopýr rezavý (Nyctalus noctula), netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus) a netopýr parkový (Pipistrellus nathusii) tvoří 81 % ze všech usmrcených netopýrů (Dürr 2007). Naopak kriticky ohrožené druhy (dle naší novely č. 175/2006 Vyhlášky 395/1992 Sb) se stávají v Německu obětí kolize jen výjimečně (netopýr velký – Myotis myotis, netopýr pobřežní – Myotis dasycneme, po 1 kusu ze 705 netopýrů), anebo vůbec ne (vrápenci rodu Rhinolophus, netopýr brvitý – Myotis emarginatus, netopýr černý – Barbastella barbastellus). Jednosezónní průzkum letové aktivity by měl jasně ukázat na druhové spektrum netopýrů využívajících bezprostřední okolí plánovaných VTE a současně  umožnit modifikaci níže uvedených omezení.

- Nejvyšší mortalita byla zjištěna v době vzletnosti mláďat, následném rozpadu reprodukčních letních kolonií a postupných podzimních přesunů (migrací) na zimoviště, tj. v našich podmínkách v době od poloviny července do poloviny října. Na toto období spadá v Německu 91% nálezů mrtvých netopýrů sražených lopatkami turbín (Dürr 2007). V tomto období doporučujeme vyřadit větrné elektrárny z nočního provozu, tj. v době od západu do východu slunce. Jak ukazují zahraniční výsledky včetně poznatků ze sousedních států (Německo, Rakousko) i zatím nevelký materiál J. Kočvary z Břežan (Gaisler 2007), je mortalita v době jarních přeletů a existence letních kolonií (duben – polovina července) velmi nízká a zastavení nočního provozu tedy není nezbytně nutné.

- Kolize s netopýry nastává s největší pravděpodobností při rychlosti větru 3-9 m/s s maximem při 6 m/s (Grunwald & Schäffer 2007). Pravděpodobnost střetu však také závisí na druhu netopýra, případně jeho velikosti a lovecké strategii. Např. větší netopýr rezavý (Nyctalus noctula) je sražen lopatkami nejčastěji při rychlosti větru 3 m/s, kdežto malý netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus) při rychlosti 6 m/s (ibid.). Při zjištění aktivity vyšší aktivity v blízkosti VTE obou druhů doporučujeme, aby v období od dubna do poloviny července byly VTE v nočním provozu jen za velmi dobrých větrných podmínek, tj. při rychlosti větru nad 8 m/s.

- Vzhledem k tomu, že v našich podmínkách trvá letová aktivita netopýrů od konce března do konce října, není nutno omezovat noční provoz v chladném období roku, tj. od listopadu do března, kdy netopýři hibernují a jen vzácně přeletují (např. netopýr pestrý - Vespertilio murinus, příp. v důsledku synurbanizace i netopýr rezavý – Nyctalus noctula). Tato zimní aktivita se u nás však týká převážně prostředí některých velkých měst se satelitními panelovými sídlišti na okrajích.

Prof. RNDr. Ivan Horáček, v.r., předseda

Česká společnost pro ochranu netopýrů, Praha

Vybraná literatura

Dürr T., 2007: Die bundesweite Kartei zur Dokumentation von Fledermausverlusten an Windenergieanlagen – ein Rückblick auf 5 Jahre Datenfassung. Nyctalus (N.F.), Berlin 12 (2-3): 108-114.

Gaisler J., 2007: Negativní vliv větrných elektráren na ptáky a netopýry. Veronica, 21 (3): 14-16.

Grunwald T., Schäfer F., 2007: Aktivität von Fledermäusen im Rotorbereich von Windenergieanlagen an bestehenden WEA in Süddeutschland. Nyctalus (N.F.), Berlin 12 (2-3): 182-198.